### Riferimenti

Nvidia Jetson Orin Nano Training Kit - Hardware Assembly

https://www.youtube.com/watch?v=5k7LVeR2kfo

JETSON ORIN CASE A-Assembly Tutorial, Aluminum Alloy Case For Jetson Orin, With Camera Holder

https://www.youtube.com/watch?v=-imhL0oETSQ

Jetson Dev Kit User Guide

https://developer.download.nvidia.com/assets/embedded/secure/jetson/Nano/docs/NV_Jetson_Nano_Developer_Kit_User_Guide.pdf

### Setup iniziale

AI Lab: Initial Setup Jetson

https://www.jetson-ai-lab.com/tutorials/initial-setup-sdk-manager/

https://www.jetson-ai-lab.com/tutorials/initial-setup-jetson-orin-nano/

NVIDIA Jetson Orin Nano 8GB Dev Kit - Loading JetPack into microSD or NVMe SSD

Istruzioni, compreso recovery mode

https://www.youtube.com/watch?v=GspqQAUe3aw&t=329s

Installazione JetPack con sdk manager

https://docs.nvidia.com/sdk-manager/install-with-sdkm-jetson/index.html

#### Passaggi iniziali

- Jumper su Recovery Mode

- Connettere tastiera, mouse, ecc

- Installazione APX Driver [1.], necessari per SDK Manager su Windows (riavvio probabilmente necessario)

- Download Jetson Pack

- Seguire le indicazioni di setting su https://www.jetson-ai-lab.com/tutorials/initial-setup-sdk-manager/  e FLASHARE

- Eseguire la configurazione di primo avvio

- Completare l’installazione dei packages aggiuntivi Jetson tramite SDK manager

NOTA: se avviene errore di accesso ad internet su Jetson, abilitare Network-> IPv4-> Shared to other computers

- Installare altri package software da SDK Manager

- Verificare che sia stato installato il pacchetto Nvidia Toolkit:

dpkg -l | grep cuda-toolkit

In caso contrario:

sudo apt install cuda-toolkit-12-6

o , per tutto il JetPAck:

sudo apt update

sudo apt install nvidia-jetpack

Ulteriori verifiche:

Verifica TensorRt

dpkg -l | grep tensorrt

Installazione

sudo apt install nvidia-tensorrt

nvcc --version

cat /usr/include/cudnn.h | grep CUDNN_MAJOR

dpkg -l | grep jetson-multimedia

- Attivare PowerMode, se necessario [2.]

- Installazione VS Code arm (guida Gemini)

#### CSI Camera : Prima Configurazione e verifica

Di seguito sono riportati i 3 metodi sicuri e immediati per verificare se le due camere CSI collegate al Jetson Orin Nano vengono realmente riconosciute dal sistema.

Tutte le tecniche sotto si basano su comportamenti documentati nelle risorse JetsonHacks, Developer Forums e repository ufficiali.

- Verifica via device nodes (/dev/video*)

Su Jetson, quando una CSI camera è riconosciuta correttamente, dovrebbe apparire un device V4L2.

ls -la /dev/video*

Se la camera è installata, vedrai qualcosa come:

/dev/video0

/dev/video1

Se vedi due device, significa che entrambe le CSI vengono enumerate.

- Verifica dettagliata via v4l2-ctl

Lista di tutti i dispositivi video riconosciuti:

v4l2-ctl --list-devices

Questo comando mostra anche quale /dev/videoX appartiene a quale camera.

È suggerito direttamente nelle linee guida NVIDIA per verificare il sensore collegato.

- Test diretto delle CSI con GStreamer (il più affidabile)

Solo su Desktop, non funziona in SSH!

JetsonHacks e il repository ufficiale CSI-Camera mostrano come testare ogni camera CSI specificando il sensor_id:

- Camera CSI 0 → sensor_id=0

- Camera CSI 1 → sensor_id=1

Testa la prima camera:

gst-launch-1.0 nvarguscamerasrc sensor_id=0 ! nvvidconv ! xvimagesink

Testa la seconda camera:

gst-launch-1.0 nvarguscamerasrc sensor_id=1 ! nvvidconv ! xvimagesink

Se entrambi i comandi mostrano video, entrambe le CSI sono attive e funzionanti.

##### Configurazione Jetson-IO

Nel caso in cui non venisse rilevata alcuna camera, potrebbe essere necessario eseguire la configurazione degli I/O.

Avviare:

sudo /opt/nvidia/jetson-io/jetson-io.py

Poi scegli:

- Configure NVIDIA Jetson CSI Connector

- Configure for compatible hardware

- Scegli il tuo modello camera

- Save & reboot

Eseguire nuovamente i comandi di verifica.

#### Possibili problemi

- Tool V4L2 non installati

Installazione:

sudo apt install v4l-utils

#### Accesso SSH

Abilitare SSH in modalità permanente, per accesso con cavo ethernet/USB

sudo systemctl enable ssh

sudo systemctl start ssh

Per connessione SSH via USB:

ssh comar@192.168.55.1

#### Accesso remoto tramite x11 VNC

NOTA: In questa modalità, il display non si adatta automaticamente al monitor al monitor.

Per l’accesso a Desktop Remoto tramite connessione di rete (reale o virtuale/USB), installare su Jetson un server VNC. Usiamo x11vnc:

sudo apt update

sudo apt install x11vnc

Impostazione password:

x11vnc -storepasswd

Per il Jetson CETMA: paperin0

Avvio x11vnc lato Jetson:

sudo x11vnc -usepw -display :1 -auth /run/user/1000/gdm/Xauthority \

-forever -loop -noxdamage -repeat -rfbport 5900

NOTA: Il display attivo in questa installazione è 1. Se il comando indica uno diverso da quello in uso, va in loop.

Se va in loop di tentativi connessione, bisogna abilitare la lettura del file di autenticazione della sessione grafica GNOME.

pgrep Xorg          // verifica che Xorg sia l’interfaccia grafica

ps -ef | grep Xorg

Su output, cercare una riga tipo:

/usr/lib/xorg/Xorg :0 -auth /run/user/1000/gdm/Xauthority

e usare quel commando -auth.

Es:

comar@CETMA-Jetson:~$ ps -ef | grep Xorg

root        3506    3504  0 09:42 tty2     00:00:57 /usr/lib/xorg/Xorg vt2 -displayfd 3 -auth /run/user/1000/gdm/Xauthority -nolisten tcp -background none -noreset -keeptty -novtswitch -verbose 3

comar      21404    8396  0 15:11 pts/1    00:00:00 grep --color=auto Xorg

Comando:

x11vnc -usepw -display :0 -auth /run/user/1000/gdm/Xauthority -forever -loop -noxdamage -repeat -rfbport 5900

Lato Sistema Windows, installare TigerVNC:

https://sourceforge.net/projects/tigervnc/

e connettersi a:

192.168.55.1:5900

##### Configurazione per Avvio automatico x11

Non eseguito al momento

1. Creazione del file del servizio systemd su x11

Esegui:

sudo nano /etc/systemd/system/x11vnc.service

Incolla questo contenuto completo:

[Unit]

Description=VNC server for real X11 desktop (comar)

After=systemd-user-sessions.service gdm.service graphical.target

[Service]

Type=simple

User=comar

Environment=DISPLAY=:1

ExecStart=/usr/bin/x11vnc -usepw -display :1 -auth /run/user/1000/gdm/Xauthority -forever -loop -noxdamage -repeat -rfbport 5900

Restart=on-failure

RestartSec=5

[Install]

WantedBy=graphical.target

Salva con:

CTRL + O

ENTER

CTRL + X

2. Ricarica systemd e abilita il servizio

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl enable x11vnc.service

sudo systemctl start x11vnc.service

3. Verifica lo stato del servizio

sudo systemctl status x11vnc.service

Dovresti vedere:

- Active: active (running)

- ExecStart=/usr/bin/x11vnc ... -display :1 ...

Se appare così → tutto perfetto.

#### Accesso remoto tramite xRdp

In questa modalità, il display viene ridimensionato automaticamente per adattarsi al monitor.

✅ Resize automatico perfetto ✅ Supporto GNOME ✅ Migliori prestazioni ✅ Standard RDP (client Windows/macOS/Linux)

Installazione xRdp

sudo apt install xrdp

sudo systemctl enable xrdp		# abilita all’avvio

sudo systemctl start xrdp		# avvia il servizio

Installazione  LXDE

sudo apt update

sudo apt install lxde-core lxdm dbus-x11 xorgxrdp

Pacchetti chiave:

- lxde-core → desktop

- dbus-x11 → essenziale per xRDP

- xorgxrdp → backend grafico corretto

Configurazione sessione xRDP

Creiamo il file che xRDP leggerà sempre.

echo 'exec startlxde' > ~/.xsession

chmod +x ~/.xsession

Verifica:

cat ~/.xsession

Deve stampare:

exec startlxde

Riavvio xRDP

sudo systemctl restart xrdp xrdp-sesman

Connessione

- Client RDP

- IP Jetson

- Login utente

Da Windows:

Connessione Desktop Remoto → Ip remoto → User/pwd

✅ La risoluzione:

- cambia automaticamente

- segue il resize della finestra

- funziona anche a fullscreen

### OpenCv per GPU

#### Verifica installazione OpenCv per GPU

Su Jetson Orin Nano per verificare se è installata OpenCV  compilata con supporto GPU (CUDA), ecco i metodi più affidabili.

1: In Python

python3 - << 'EOF'

import cv2

print(cv2.getBuildInformation())

EOF

``

Devi trovare tutte o quasi queste voci:

NVIDIA CUDA:                   YES

NVIDIA GPU arch:               8.7   (Orin)

cuDNN:                         YES

OpenCV modules:

cudaarithm

cudawarping

cudaimgproc

cudafilters

cudafeatures2d

Se vedi:

NVIDIA CUDA: NO

OpenCV NON è compilata per GPU

2: verifica moduli CUDA installati

ls /usr/lib/aarch64-linux-gnu | grep opencv_cuda

Se non esiste nessuna libopencv_cuda*.so → build CPU-only

3: verifica con pkg-config

pkg-config --modversion opencv4

pkg-config --cflags --libs opencv4

Poi controlla se nei link flags compaiono:

-lopencv_cudaarithm

-lopencv_cudawarping

4: test runtime CUDA (Python)

import cv2

print(cv2.cuda.getCudaEnabledDeviceCount())

Risultati:

- 0 → OpenCV senza CUDA

- >0 → CUDA abilitato e funzionante

Nota importante su Jetson (JetPack)

Con JetPack:

- OpenCV preinstallata è spesso CPU-only

- CUDA è presente, ma OpenCV non la usa

- Per CUDA serve ricompilare OpenCV da sorgente con:

-D WITH_CUDA=ON

-D CUDA_ARCH_BIN=8.7

-D WITH_CUDNN=ON

-D OPENCV_DNN_CUDA=ON

#### Configurazione di compilazione OpenCV per GPU

OpenCV può essere configurata per la compilazione di moduli differenti. In particolare, il modulo Deep Neural Network (DNN) permette di eseguire reti neurali (ONNX, Caffe, TF, Darknet, ecc.) e può funzionare in tre modalità principali:

DNN solo CPU

- È quello che hai adesso

- Usa solo -DNN_BACKEND_OPENCV

- Lento su Jetson per modelli medio-grandi

DNN con CUDA (GPU)

- Usa:

net.setPreferableBackend(cv::dnn::DNN_BACKEND_CUDA);

net.setPreferableTarget(cv::dnn::DNN_TARGET_CUDA);

Richiede OpenCV compilata con:

-DWITH_CUDA=ON

-DOPENCV_DNN_CUDA=ON

-DWITH_CUDNN=ON

✅ Buon boost prestazioni

❌ Non usa TensorRT (meno efficiente della soluzione NVIDIA)

DNN con TensorRT (massime prestazioni)

- Usa:

net.setPreferableBackend(cv::dnn::DNN_BACKEND_TENSORRT);

- TensorRT è nativo Jetson

- ✅ Prestazioni massime

- ✅ Minore latenza

- ✅ Uso efficiente di FP16 / INT8

- ❌ Build più delicata

YOLO (v5, v7, v8, ecc.) è solo un esempio tipico di rete DNN che spesso si usa su Jetson.

Se NON usi reti neurali

(es. solo:

- imgproc

- cudaimgproc

- cudawarping

- tracking, stereo, ecc.)

👉 Compilazione più semplice

Flag di compilazione:

-DWITH_CUDA=ON

-DOPENCV_DNN_CUDA=OFF

Se usi YOLO / ONNX ma ti basta CUDA

Flag di compilazione:

-DWITH_CUDA=ON

-DWITH_CUDNN=ON

-DOPENCV_DNN_CUDA=ON

Uso in Python:

net.setPreferableBackend(cv2.dnn.DNN_BACKEND_CUDA)

net.setPreferableTarget(cv2.dnn.DNN_TARGET_CUDA_FP16)

Se vuoi massime prestazioni (consigliato su Orin)

Flag di compilazione:

-DOPENCV_DNN_CUDA=ON

-DWITH_TENSORRT=ON

Uso in Python:

net.setPreferableBackend(cv2.dnn.DNN_BACKEND_TENSORRT)

Richiede:

- TensorRT correttamente installato (JetPack lo ha)

- build più lunga

- più RAM (meglio Orin Nano 8GB)

In definitiva:

| Uso | Compilazione |
| --- | --- |
| Solo computer vision CUDA | semplice |
| YOLO con CUDA | media |
| YOLO + TensorRT | avanzata / best |

#### Compilazione OpenCV per GPU

PANORAMICA DEL PROCESSO

- Preparazione sistema (power, swap)

- Installazione dipendenze

- Download OpenCV

- Configurazione CMake (fase critica)

- Compilazione

- Installazione

- Verifica CUDA

- Pulizia / note finali

- Preparazione del sistema

- Imposta massime prestazioni

sudo nvpmodel -m 0

sudo jetson_clocks

- (Solo se 4GB di RAM) – crea swap

Se hai 8GB puoi saltare questo step.

sudo fallocate -l 8G /swapfile

sudo chmod 600 /swapfile

sudo mkswap /swapfile

sudo swapon /swapfile

Verifica:

free -h

- Installa dipendenze

sudo apt update

sudo apt install -y \

build-essential \

cmake \

git \

pkg-config \

libgtk-3-dev \

libgtk2.0-dev \

libavcodec-dev \

libavformat-dev \

libswscale-dev \

libgstreamer1.0-dev \

libgstreamer-plugins-base1.0-dev \

libv4l-dev \

libxvidcore-dev \

libx264-dev \

libjpeg-dev \

libpng-dev \

libtiff-dev \

libopenblas-dev \

liblapack-dev \

libeigen3-dev \

libtbb-dev \

python3-dev \

python3-numpy

CUDA, cuDNN e TensorRT sono già inclusi in JetPack.

- Scarica OpenCV (versione stabile)  e opencv_contrib

E’ consigliato OpenCV 4.10.0 (stabile su JP 6.x).

cd ~

mkdir src             		# nome della cartella di sviluppo personale

cd src

git clone https://github.com/opencv/opencv.git

cd opencv

git checkout 4.10.0

NOTA: la release 4.8.0 (OpenCV 4.8.x + opencv_contrib) ha un problema noto di compatibilità con CUDA 12.6 (JetPack 6.2.2). Infatti JetPack 6.2.2 porta:

- CUDA 12.6

- Thrust 2.5 (THRUST_200500)

OpenCV 4.8.x / contrib 4.8.x:

- usa implementazioni cudev::blockReduce

- non compatibili con i nuovi overload di Thrust

- il template non riesce più a dedurre i tipi

Poichè attiveremo CUDA (-DWITH_CUDA=ON), OpenCV richiederà il modulo cudev, che NON è nel repository principale, ma in opencv_contrib

Cloniamo opencv_contrib (STESSA VERSIONE):

cd ~/src   # o dove hai clonato opencv

git clone https://github.com/opencv/opencv_contrib.git

cd opencv_contrib

git checkout 4.10.0

Nel cmake andremo poi a specificare la compilazione di questo modulo.

- Configurazione CMake (PASSAGGIO PIÙ IMPORTANTE)

Crea la directory di build:

cd ~

mkdir -p src/opencv/build

cd src/opencv/build

CMake per Orin Nano CUDA + DNN + TensorRT

cmake .. \

-DCMAKE_BUILD_TYPE=Release \

-DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local \

-DOPENCV_EXTRA_MODULES_PATH=~/src/opencv_contrib/modules \

-DWITH_CUDA=ON \

-DCUDA_ARCH_BIN=8.7 \

-DCUDA_ARCH_PTX= \

-DWITH_CUDNN=ON \

-DOPENCV_DNN_CUDA=ON \

-DWITH_TENSORRT=ON \

-DWITH_NVCUVID=OFF \

-DWITH_NVCUVENC=OFF \

-DWITH_TBB=ON \

-DWITH_GSTREAMER=ON \

-DWITH_V4L=ON \

-DWITH_OPENGL=ON \

-DBUILD_opencv_python3=ON \

-DBUILD_opencv_python2=OFF \

-DBUILD_TESTS=OFF \

-DBUILD_PERF_TESTS=OFF \

-DBUILD_EXAMPLES=OFF \

-DBUILD_opencv_world=OFF

Controlli OBBLIGATORI nell’output CMAKE

Devi vedere tutte queste voci

NVIDIA CUDA:                   YES

cuDNN:                         YES

Extra modules:

Location (extra):            ~/src/opencv_contrib/modules

To be built:

cudev

cudaarithm

cudaimgproc

cudawarping

...

- Compilazione

make -j6		# per versione 8 Gb, altrimenti usa: -j4

DOPO LA COMPILAZIONE:

sudo make install

sudo ldconfig

#### Verifica finale e risoluzione problemi di installazione

Dopo l’installazione, eseguire le verifiche indicate nel primo paragrafo.

Se in precedenza erano state installate le OpenCV CPU-only, ad es. tramit NVIDIA Sdk Manager, il terminale potrebbe restituire:

In questo caso, pkg-config sta ancora vedendo una versione precedente (4.8.0) e non la 4.10.0 appena compilata.

Infatti, durante make install, OpenCV installa:

- le librerie in /usr/local/lib

- gli header in /usr/local/include

- il file opencv4.pc in:

- /usr/local/lib/pkgconfig/opencv4.pc

Ma sul sistema Jetson esiste già un altro:

/usr/lib/aarch64-linux-gnu/pkgconfig/opencv4.pc

Dunque:

pkg-config per default prende prima quello di sistema che è OpenCV 4.8.0

Soluzione 1: dare priorità a /usr/local

Nel terminale:

export PKG_CONFIG_PATH=/usr/local/lib/pkgconfig:$PKG_CONFIG_PATH

Verificare nuovamente:

pkg-config --modversion opencv4

pkg-config --cflags --libs opencv4

Risultato atteso:

4.10.0

... -lopencv_cudaarithm -lopencv_cudawarping -lopencv_cudaimgproc ...

Per renderlo permanente:

echo 'export PKG_CONFIG_PATH=/usr/local/lib/pkgconfig:$PKG_CONFIG_PATH' >> ~/.bashrc

source ~/.bashrc

Se, ripetendo le verifiche su OpenCV GPU, non riscontriamo le versioni CUDA, passare alla soluzione successiva.

Soluzione 2: ricerca del percorso corretto per i file pkg‑config

Se il commando:

pkg-config --variable=pcfiledir opencv4

restituisce:

/usr/lib/pkgconfig

significa che NON esiste nessun opencv4.pc installato in /usr/local/..., anche dopo aver lanciato il comando “export…”

Su Ubuntu / Jetson multi‑arch (aarch64), OpenCV installa i file pkg‑config in una directory diversa, non sempre in:

/usr/local/lib/pkgconfig

per cui stiamo dicendo a Jetson di cercare nel posto sbagliato.

Esegui tutti e tre questi comandi:

ls /usr/local/lib/pkgconfig | grep opencv

ls /usr/local/lib/aarch64-linux-gnu/pkgconfig | grep opencv

ls /usr/local/share/pkgconfig | grep opencv

Uno e uno solo di questi mostrerà:

opencv4.pc

Quello è il percorso giusto.

Sostituire il percorso nel comando “export…” e lanciarlo.

Esegui anche il comando per renderlo permanente.

Soluzione 3: la build di OpenCV non installa alcun file opencv4.pc

I tre comandi “ls…” restituiscono “No such file or directory”.

Infatti, a partire da OpenCV 4.x (e in particolare 4.9 / 4.10), la generazione del file opencv4.pc è disabilitata di default. pkg-config non è più il metodo primario supportato, ed il metodo ufficiale è CMake (find_package(OpenCV

OpenCV CUDA è però installata comunque. Per verificare:

python3 - << 'EOF'

import cv2

print("OpenCV version:", cv2.__version__)

print("CUDA devices:", cv2.cuda.getCudaEnabledDeviceCount())

print("Has CUDA module:", hasattr(cv2, "cuda"))

print("TensorRT:", "TensorRT" in cv2.getBuildInformation())

EOF

Output atteso

OpenCV version: 4.10.0

CUDA devices: 1

Has CUDA module: True

TensorRT: True

#### Usare OpenCV correttamente in C++

Per progetti C++ non usare pkg-config, ma il metodo Cmake: find_package(OpenCV):

cmake_minimum_required(VERSION 3.10)

project(test_opencv)

find_package(OpenCV REQUIRED)

add_executable(test main.cpp)

target_link_libraries(test ${OpenCV_LIBS})

#### Rimuovere versioni di openCV precedentemente installate

Attraverso il comando :

dpkg -l | grep opencv

verifichiamo quali version di openCV sono installate.

Se compaiono le 4.8 (o precedenti), avviare il comando per la rimozione:

sudo apt purge \

libopencv* \

opencv-* \

python3-opencv \

libopencv-python \

libopencv-dev

Poi:

sudo apt autoremove

sudo apt clean

Per verificare che siano state effettivamente disinstallate, eseguire nuovamente:

pkg-config --modversion opencv4

che non deve restituire alcun risultato.

#### Tempi di compilazione

Consideriamo un sistema con le seguente carateristiche:

- Jetson Orin Nano

- Ubuntu 22.04 / JP 6.2.2

- nvpmodel 15W (default)

- Compilazione nativa (non cross-compile)

- Parallelismo tipico: make -j4 o -j6

- Storage eMMC o NVMe

- OpenCV CPU only (per confronto)

- Tempo: 15–25 min

- RAM: < 2 GB

- OpenCV + CUDA (NO DNN)

(es. cudaimgproc, cudawarping, ecc.)

- Tempo: 45–70 min

- RAM: ~3–4 GB

- Note:

  - primo grosso salto di tempo

  - compilazione dei moduli CUDA è costosa

- OpenCV + CUDA + DNN CUDA

(YOLO / ONNX su GPU CUDA, senza TensorRT)

- Tempo: 1 h 30 min – 2 h

- RAM: 5–6 GB

- Note:

  - opencv_dnn + CUDA è la parte più lenta

  - su Orin Nano 4GB → rischio OOM

✅ Consigliato per Orin Nano 8GB

- OpenCV + CUDA + DNN + TensorRT

(massime prestazioni, build più pesante)

- Tempo: 2 h – 3 h

- RAM: 6–7.5 GB

- Note:

  - linkaggio TensorRT è lento

  - conviene disattivare test ed esempi

  - su 4GB quasi impossibile senza swap

Tabella riepilogativa

| Configurazione | Tempo |
| --- | --- |
| CPU only | 15–25 min |
| CUDA (no DNN) | 45–70 min |
| CUDA + DNN | 1.5–2 h |
| CUDA + DNN + TensorRT | 2–3 h |

Per ridurre i tempi:

- Usa nvpmodel al massimo

sudo nvpmodel -m 0

sudo jetson_clocks

⏱️ -20/30% di tempo

- Limita i moduli OpenCV

Disattiva quello che non ti serve:

-DBUILD_TESTS=OFF

-DBUILD_PERF_TESTS=OFF

-DBUILD_EXAMPLES=OFF

-DBUILD_opencv_world=OFF

⏱️ -15/20%

- Parallelismo corretto

Non esagerare:

- Orin Nano 8GB → -j6

- Orin Nano 4GB → -j4

- Swap (se 4GB)

sudo fallocate -l 8G /swapfile

sudo mkswap /swapfile

sudo swapon /swapfile

✅ evita crash
❌ rallenta un po’, ma meglio che fallire

### Samples

I Samples del Jetpacks sono normalmente installati in :

/usr/src/

Per I sample TensorRT, è necessario clonare la repo. In src:

sudo git clone -b release/10.3 https://github.com/NVIDIA/TensorRT.git

cd TensorRT/samples

Per i sample CUDA , è necessario clonare la repo. In src:

git clone https://github.com/NVIDIA/cuda-samples.git

NOTA: probabilmente non necessari

#### Compilazione

Da Terminale, posizionarsi nella cartella dei Sample, ad es.:

cd /usr/src/jetson_multimedia_api/samples

Per compilare i Samples tutti in una volta:

sudo make -j$(nproc)

Questo genererà i binari dentro le rispettive cartelle dei sample.

#### Esecuzione

Da Terminale, lanciare i binari con gli opportuni parametri di input.

#### Prospetto Sample

##### JetsonMultimedia_Api

Ecco un prospetto sintetico dei principali sample inclusi nella Jetson Multimedia API. Questi esempi sono fondamentali perché mostrano come interagire direttamente con l'hardware di accelerazione (NVDEC, NVENC, VIC) senza il "peso" di framework di alto livello come GStreamer.

Core Samples (Video & Encoding)

| Sample ID & Nome | Funzionalità Principale | Hardware Utilizzato |
| --- | --- | --- |
| 00_video_decode | Decodifica stream elementari (H.264, H.265, VP8, VP9). | NVDEC (Hardware Decoder) |
| ./video_decode H265 ../../data/Video/percorso/file.h265 |  |  |
| 01_video_encode | Codifica buffer YUV in stream compressi; supporta CBR, VBR e ROI. | NVENC (Hardware Encoder) |
| 02_video_dec_cuda | Decodifica video e passa i frame direttamente a CUDA per post-processing. | NVDEC + CUDA |
| 07_video_convert | Ridimensionamento, rotazione e conversione di formato colore (es. YUV to RGB). | VIC (Video Image Compositor) |
| ./video_convert \ --input=/path/input.yuv \ --output=/path/output.yuv \ --in-width=1920 --in-height=1080 \ --out-width=1280 --out-height=720 `` |  |  |

Image & Camera (ISP & JPEG)

| Sample ID & Nome | Funzionalità Principale | Hardware Utilizzato |
| --- | --- | --- |
| 05_jpeg_encode | Converte buffer d'immagine grezzi in file JPEG accelerati. | NVJPG (Hardware JPEG) |
| 06_jpeg_decode | Decodifica rapida di file JPEG. | NVJPG |
| 10_camera_recording | Cattura da camera CSI (via Libargus), codifica e salva su file. | VI/ISP + NVENC |
| 13_multi_camera | Gestione simultanea di più flussi da diverse telecamere CSI. | VI/ISP |

Advanced & Integration

| Sample ID & Nome | Funzionalità Principale | Note Tecnica |
| --- | --- | --- |
| 03_video_cuda_enc | Riceve dati elaborati da CUDA e li invia direttamente all'encoder. | Zero-copy tra GPU e Encoder. |
| 04_video_dec_vic | Decodifica e usa il modulo VIC per il ridimensionamento immediato. | Ottimizza il consumo energetico. |
| backend / frontend | Esempi di pipeline complete con interfacce utente o network. | Utile per architetture client-server. |
| v4l2_camera_cuda | Cattura da USB (V4L2) e processamento CUDA in tempo reale. | Ideale per WebCam USB. |

Perché usare questi Sample invece di GStreamer?

- Latenza Minima: Accedi direttamente ai buffer hardware saltando gli strati software intermedi.

- Controllo Totale: Puoi gestire manualmente ogni singolo frame e il relativo "timestamping".

- Efficienza Energetica: Utilizzando i blocchi hardware dedicati (come il VIC per il resize), la CPU rimane quasi libera (0-2% di carico).

- Integrazione CUDA: È la via maestra per chi deve fare Computer Vision (TensorRT/OpenCV) su flussi video ad alte prestazioni.

Nota importante: Ricorda che questi sample accettano spesso solo “Elementary Streams”. Se hai un file .mp4, dovrai estrarre la traccia video grezza (es. .h264) prima di darla in pasto a questi applicativi.

###### Sample Argus  (/usr/src/jetson_multimedia_api/argus/build/samples)

| Sample ID & Nome | Funzionalità Principale | Note Tecnica |
| --- | --- | --- |
| argus_camera | Preview camera CSI tramite Argus | Utilizza ISP NVIDIA (AE, AWB, AF). |
| argus_oneShot | Acquisizione singolo frame | Ideale per snapshot ad alta qualità. |
| argus_multiCamera | Gestione multi-camera CSI | Sincronizzazione software di più sensori. |
| argus_rawBayerOutput | Output RAW Bayer | Bypass ISP, utile per elaborazioni custom. |
| argus_syncStereo | Stereo sync hardware | Frame-sync hardware tra due CSI. |
| argus_event | Event handling Argus | Trigger su eventi camera (errori, buffer). |
| argus_userAlternatives | Controllo manuale parametri | Override AE/AWB automatici. |
| argus_camera_jpeg | Capture + JPEG encode | Pipeline completa CSI → ISP → JPEG HW. |
| argus_ext_sync | Trigger esterno | Usabile con clock / trigger hardware. |
| argus_multisession | Sessioni Argus multiple | Parallelismo capture indipendente. |

Note tecniche importanti su Argus

- Nessun /dev/videoX necessario
Argus comunica via nvargus-daemon, non via V4L2 diretto

- Zero-copy NVMM
Buffer direttamente in memoria NVIDIA

- ISP NVIDIA
Solo Argus usa davvero l’ISP (V4L2 no)

- Obbligatorio per IMX219 / IMX477 se vuoi qualità

##### TensorRT Samples (/usr/src/tensorrt/samples)

TensorRT è il motore di inferenza ad alte prestazioni. Questi sample mostrano come convertire modelli (ONNX, TensorFlow, PyTorch) in "engine" ottimizzati per i Tensor Core e le GPU di Orin [1.].

Su Orin Nano, TensorRT è il modo più efficiente per eseguire reti neurali, sfruttando l'architettura Ampere per dimezzare la latenza rispetto a CPU/OpenCV standard.

NOTA: molti samples necessitano dei corrispondenti modelli, che devono essere scaricati

Leggere attentamente il file readMe nella cartella del sample.

Nello stesso file, sono riportate le corrette impostazioni di esecuzione

Per i test di validazione su Jetson, i tre sample più usati sono

cd /usr/src/tensorrt/samples

sudo make -j$(nproc)

cd ../bin

./bin/sample_algorithm_selector

./bin/sample_onnx_mnist

./bin/sample_onnx_mnist --useDLACore=0

./bin/sample_onnx_mnist --useDLACore=1

###### Salvare gli Engine TensorRt

Il sample di default non salva l'engine su disco — lo costruisce in memoria, esegue l'inferenza, e quando il programma termina l'engine viene distrutto.

Se vuoi riusarlo senza ricompilarlo ogni volta, devi aggiungere manualmente la serializzazione dopo il buildEngineWithConfig:

cpp

// Dopo aver costruito l'engine...

std::unique_ptr<nvinfer1::ICudaEngine> engine(

builder->buildEngineWithConfig(*network, *config));

// Serializza e salva su disco

std::unique_ptr<nvinfer1::IHostMemory> serialized(engine->serialize());

std::ofstream engineFile("model_int8.engine", std::ios::binary);

engineFile.write(

reinterpret_cast<const char*>(serialized->data()),

serialized->size());

engineFile.close();

std::cout << "Engine salvato in model_int8.engine" << std::endl;

La volta successiva, invece di ricompilare (operazione lenta), carichi direttamente l'engine:

cpp

// Leggi il file

std::ifstream engineFile("model_int8.engine", std::ios::binary);

std::vector<char> engineData(

(std::istreambuf_iterator<char>(engineFile)),

std::istreambuf_iterator<char>());

// Deserializza

auto runtime = std::unique_ptr<nvinfer1::IRuntime>(

nvinfer1::createInferRuntime(gLogger));

auto engine = std::unique_ptr<nvinfer1::ICudaEngine>(

runtime->deserializeCudaEngine(engineData.data(), engineData.size()));

⚠️ Attenzione importante

L'engine serializzato è specifico per:

- La GPU su cui è stato costruito (architettura CUDA)

- La versione di TensorRT installata

- La precisione usata (INT8/FP16/FP32)

Non è portabile tra macchine diverse o versioni diverse di TensorRT. Sul tuo Jetson con JetPack 6.2.2 l'engine funzionerà sempre sullo stesso dispositivo, ma non su un PC desktop con una GPU diversa.

###### Samples C++

trtexec — Strumento universale

Strumento per utilizzare TensorRT rapidamente senza sviluppare un'applicazione propria. È già precompilato:

# Converti un modello ONNX in engine TensorRT

/usr/src/tensorrt/bin/trtexec --onnx=model.onnx --saveEngine=model.trt

# Benchmark di un engine esistente

/usr/src/tensorrt/bin/trtexec --loadEngine=model.trt

# Con FP16

/usr/src/tensorrt/bin/trtexec --onnx=model.onnx --fp16

# Con DLA (Jetson Orin/Xavier)

/usr/src/tensorrt/bin/trtexec --onnx=model.onnx --useDLACore=0 –allowGPUFallback

sampleAlgorithmSelector — Selezione algoritmo

Esempio end-to-end di come usare l'API di selezione algoritmi basato su sampleMNIST.

/usr/src/tensorrt/bin/sample_algorithm_selector

sampleCharRNN — Rete RNN layer by layer

Usa la TensorRT API per costruire una rete RNN layer per layer, configura i pesi e gli input/output, ed esegue l'inferenza.

/usr/src/tensorrt/bin/sample_char_rnn \

--datadir=/usr/src/tensorrt/data/char-rnn

sampleDynamicReshape — Shape dinamici

Dimostra come usare dimensioni di input dinamiche in TensorRT, creando un engine per ridimensionare input con shape dinamici per un modello ONNX MNIST.

/usr/src/tensorrt/bin/sample_dynamic_reshape

sampleIOFormats —  Formati I/O

Usa un modello ONNX addestrato su MNIST ed esegue building dell'engine e inferenza con TensorRT, mostrando come specificare esplicitamente i formati I/O (kLINEAR, kCHW2, kHWC8) per precisione Float16 e INT8.

/usr/src/tensorrt/bin/sample_io_formats

sampleINT8API — Inferenza INT8

Imposta il range dinamico per tensore e la precisione di computazione dei layer. Supporta modelli ONNX di image classification come ResNet-50, VGG19, e MobileNet.

./sample_int8_api --model=$TRT_DATADIR/resnet50/ResNet50.onnx --image=$TRT_DATADIR/int8_api/airliner.ppm --reference=$TRT_DATADIR/int8_api/reference_labels.txt --ranges=$TRT_DATADIR/int8_api/resnet50_per_tensor_dynamic_range.txt

NOTA: l’eseguibile usa come $DATA_DIR =../data/int8_api/

Quindi, se I file necessari sono tutti nella data_directory indicata, per lanciare il comando da /bin, posso indicare solo il nome del file.

./sample_int8_api --model=model.onnx --image=airliner.ppm --reference=reference_labels.txt --ranges=resnet50_per_tensor_dynamic_range.txt

sampleNamedDimensions — Named input dimensions

Esempio di parsing di un modello ONNX con dimensioni di input con nome e building dell'engine.

./sample_named_dimensions --datadir=../samples/sampleNamedDimensions

NOTA: prima di eseguire il commando, eseguire dalla directory del sample:

python3 create_model.py

sampleOnnxMnistCoordConvAC — CoordConv custom plugin

Converte un modello addestrato su MNIST in ONNX con layer CoordConv personalizzati (invece dei Conv standard) in una rete TensorRT.

/usr/src/tensorrt/bin/sample_onnx_mnist_coord_conv_ac

sampleOnnxMNIST — "Hello World" da ONNX

Converte un modello ONNX addestrato sul dataset MNIST in una rete TensorRT ed esegue l'inferenza.

/usr/src/tensorrt/bin/sample_onnx_mnist

# Con DLA core

/usr/src/tensorrt/bin/sample_onnx_mnist --useDLACore=0

/usr/src/tensorrt/bin/sample_onnx_mnist --useDLACore=1

###### Samples Python

I samples Python si trovano in /usr/src/tensorrt/samples/python/. Ogni sample include un README.md e un requirements.txt. La procedura tipica è:

cd /usr/src/tensorrt/samples/python/<nome_sample>

pip3 install -r requirements.txt

python3 sample.py

La dove nella cartella di sample sia presente un file download.yml, è necessario utilizzare il comando downloader.py (nella cartella python) per scaricare il modello.

Il file yml di default è quello nella directory di lavoro dalla quale si lancia il comando.

E’ possibile indicare la DATA_DIR attraverso l’opzione -d <path_data_dir>

network_api_pytorch_mnist — PyTorch → TensorRT

Addestra un modello convoluzionale in PyTorch sul dataset MNIST, ricrea la rete in TensorRT, importa i pesi dal modello addestrato ed esegue l'inferenza con un engine TensorRT.

cd /usr/src/tensorrt/samples/python/network_api_pytorch_mnist

pip3 install -r requirements.txt

python3 sample.py

OK introductory_parser_samples — ONNX → TensorRT (Python)

Usa TensorRT e il suo parser ONNX per eseguire inferenza con modelli ResNet-50 addestrati con diversi framework.

cd /usr/src/tensorrt/samples/python/introductory_parser_samples

pip3 install -r requirements.txt

python3 onnx_resnet50.py

NOTA: il commando utilizza la directory $DATA_DIR di default. Per directory differenti specificare nel comando l’opzione:

-d <path_data_dir>

OK yolov3_onnx — Object Detection YOLOv3

Implementa una pipeline completa basata su ONNX per eseguire inferenza con la rete YOLOv3-608, inclusi pre e post-processing.

cd /usr/src/tensorrt/samples/python/yolov3_onnx

pip3 install -r requirements.txt

python3 yolov3_to_onnx.py      # Step 1: converti YOLOv3 in ONNX

python3 onnx_to_tensorrt.py    # Step 2: converti ONNX in TensorRT ed esegui

NOTA: il commando utilizza la directory $DATA_DIR di default. Per directory differenti specificare nel comando l’opzione:

-d <path_data_dir>

onnx_custom_plugin — Plugin custom in ONNX

Dimostra come usare plugin scritti in C++ per eseguire TensorRT su modelli ONNX con layer custom o non supportati. Implementa un layer Hardmax e usa un modello BiDAF di question-answering.

cd /usr/src/tensorrt/samples/python/onnx_custom_plugin

pip3 install -r requirements.txt

python3 sample.py

engine_refit_onnx_bidaf — Refit engine ONNX

Costruisce un engine dal modello ONNX BiDAF e lo aggiorna con nuovi pesi dal modello tramite le API di refit.

cd /usr/src/tensorrt/samples/python/engine_refit_onnx_bidaf

pip3 install -r requirements.txt

python3 sample.py

efficientnet — Image Classification EfficientNet

Dimostra la conversione ed esecuzione di un modello Google EfficientNet con TensorRT.

NOTA: seguire le istruzioni nel read.me

cd /usr/src/tensorrt/samples/python/efficientnet

pip3 install -r requirements.txt

python3 sample.py

efficientdet — Object Detection EfficientDet

Dimostra la conversione ed esecuzione di modelli Google EfficientDet con TensorRT.

NOTA: seguire le istruzioni nel read.me

cd /usr/src/tensorrt/samples/python/efficientdet

pip3 install -r requirements.txt

python3 sample.py

detectron2 — Mask R-CNN R50-FPN 3x

Dimostra la conversione ed esecuzione del modello Detectron 2 Mask R-CNN R50-FPN 3x con TensorRT. Il workflow è: Detectron 2 → ONNX → TensorRT. NVIDIA

⚠️ Nota importante: questo sample non può girare su piattaforme Jetson perché torch.distributed non è disponibile. Verifica con torch.distributed.is_available() in Python prima di procedere.

cd /usr/src/tensorrt/samples/python/detectron2

pip3 install -r requirements.txt

# Step 1 — esporta il modello Detectron2 in ONNX (richiede detectron2 installato)

python detectron2/tools/deploy/export_model.py \

--sample-image 1344x1344.jpg \

--config-file detectron2/configs/COCO-InstanceSegmentation/mask_rcnn_R_50_FPN_3x.yaml \

--export-method tracing \

--format onnx \

--output ./ \

MODEL.WEIGHTS path/to/model_final_f10217.pkl \

MODEL.DEVICE cuda

# Step 2 — converti l'ONNX per TensorRT

python3 create_onnx.py \

--exported_onnx /path/to/model.onnx \

--onnx /path/to/converted.onnx \

--det2_config /detectron2/configs/COCO-InstanceSegmentation/mask_rcnn_R_50_FPN_3x.yaml

# Step 3 — inferenza

python3 infer.py \

--engine /path/to/engine.trt \

--input /path/to/images \

--det2_config /detectron2/configs/COCO-InstanceSegmentation/mask_rcnn_R_50_FPN_3x.yaml \

--output /path/to/output

tensorflow_object_detection_api — SSD / Faster R-CNN / Mask R-CNN

Supporto per modelli TensorFlow Object Detection API (SSD, Faster R-CNN, Mask R-CNN) in TensorRT. Richiede TensorRT >= 8.0.1 e TensorFlow 2.13.1. Non compatibile con Python 3.12 perché tensorflow-addons non lo supporta. GitHub

⚠️ Questo sample è marcato [DEPRECATED] nella repository GitHub attuale.

cd /usr/src/tensorrt/samples/python/tensorflow_object_detection_api

pip3 install -r requirements.txt

# Step 1 — converti il modello TF in ONNX

python3 create_onnx.py \

--pipeline_config path/to/pipeline.config \

--saved_model path/to/saved_model \

--onnx /path/to/model.onnx

# Step 2 — converti ONNX in TensorRT engine ed esegui

python3 infer.py \

--engine /path/to/engine.trt \

--input /path/to/images \

--output /path/to/output

simple_progress_monitor (alias simple_progress_reporter) — Progress Monitor API

simple_progress_reporter è un sample Python che usa TensorRT con il parser ONNX per eseguire inferenza con modelli ResNet-50 in formato ONNX. Mostra progress bar animate mentre TensorRT costruisce l'engine, dimostrando l'uso dell'API IProgressMonitor.

cd /usr/src/tensorrt/samples/python/simple_progress_monitor

pip3 install -r requirements.txt

python3 simple_progress_monitor.py \

-d /usr/src/tensorrt/data

OK sample_weight_stripping — Weight-Stripped Engines

sample_weight_stripping è un sample Python che mostra come costruire e fare refit di weight-stripped engines da modelli ONNX in TensorRT.

Introdotto in TensorRT 10.0, un weight-stripped engine contiene solo il codice di esecuzione (CUDA kernels) senza i pesi, raggiungendo una compressione superiore al 95%.

cd /usr/src/tensorrt/samples/python/sample_weight_stripping

pip3 install -r requirements.txt

# Step 1 — costruisce il normale engine e quello weight-stripped

python3 build_engines.py \

--output_stripped_engine stripped_engine.trt \

--output_normal_engine normal_engine.trt

# Step 2 — esegui l'inferenza con il refit del weight-stripped engine

python3 infer.py \

--stripped_engine stripped_engine.trt \

--onnx_model path/to/resnet50.onnx

non_zero_plugin — Plugin NonZero con output shape data-dependent (Python)

non_zero_plugin dimostra un plugin Python-based con data-dependent output shapes, usando l'operatore NonZero come esempio. nenu È la versione Python del sample C++ sampleNonZeroPlugin, aggiunto nel changelog di TensorRT. GitHub

cd /usr/src/tensorrt/samples/python/non_zero_plugin

pip3 install -r requirements.txt

python3 non_zero_plugin.py

TODO PackNet

##### VPI - Vision Programming Interface (/opt/nvidia/vpi3/samples)

VPI è una libreria rivoluzionaria perché permette di scrivere codice una volta e decidere se farlo girare su CPU, CUDA (GPU) o sul VIC (Video Image Compositor).

Di seguito un prospetto dei Samples  [1.].

In generale, il comando è del tipo:

<eseguibile> <backend> <input1> <input2>…

###### 01-convolve_2d

Filtraggio immagini (Blur, Gaussian) ad alta velocità.

Backend: cpu, cuda , pva

bash

./vpi_sample_01_convolve_2d cuda ../assets/kodim08.png

###### 02 - stereo_disparity

Riceve una coppia di immagini stereo (sinistra e destra) e restituisce la mappa di disparità, salvata su disco.

Backend: cuda, ofa or ofa-pva-vic

bash

./vpi_sample_02_stereo_disparity cuda ../assets/chair_stereo_left.png ../assets/chair_stereo_right.png

# Python

python3 main.py cuda ../assets/left.png ../assets/right.png

###### 03 - harris_corners

Accetta come argomento un'immagine PNG o JPEG e il backend (CPU, CUDA o PVA).

Il risultato è un'immagine harris_keypoints_<backend>.png.

Backend: cpu, cuda , pva

bash

./vpi_sample_03_harris_corners pva ../assets/kodim08.png

# Python

python3 main.py pva ../assets/kodim08.png

###### 04 - rescale

Implementa un ricampionatore (low-pass filter + downsampling). Il risultato è un'immagine resampled_<backend>.png che ha la metà della larghezza e un terzo dell'altezza rispetto a quella originale

Backend: cpu, cuda or vic

bash

./vpi_sample_04_rescale cuda ../assets/kodim08.png

###### 05 – benchmark

L’ applicazione mostra come misurare correttamente il tempo impiegato per elaborare le attività VPI. Il campione restituisce la mediana di una serie di misurazioni del tempo di esecuzione dell'algoritmo del filtro gaussiano 5x5. Ogni misura comprende l'esecuzione dell'algoritmo 50 volte e l'esecuzione media. Questa forma di misurazione nei lotti e l'assunzione della mediana porta a un valore temporale trascorso più stabile, in quanto esclude i fattori di perturbazione esterni.

Backend: cpu, cuda or pva

bash

./vpi_sample_05_benchmark cuda

###### 06 - klt_tracker

L’ applicazione traccia le bounding box su ciascun frame di un video di input e salva il risultato in file video.

Nota

L'output è in scala di grigi in quanto l'algoritmo attualmente non supporta gli input di colore. Richiede un video e un file con le bounding box iniziali.

Backend: cpu or cuda

bash

./vpi_sample_06_klt_tracker cuda ../assets/dashcam.mp4 ../assets/dashcam_bboxes.txt

# Python

python3 main.py cuda ../assets/dashcam.mp4 ../assets/dashcam_bboxes.txt

###### 07 – fft

L'applicazione FFT emette una rappresentazione dello spettro di un'immagine di input, salvandola in un file immagine su disco

Backend: cuda

bash

./vpi_sample_07_fft cuda ../assets/kodim08.png

###### 08 - cross_aarch64_l4t

L’ esempio mostra come creare le applicazioni in un host x86_64. L'applicazione di esempio crea un'immagine di input, applica un filtro della casella ad essa e salvare il risultato su disco. non si esegue direttamente sul device come gli altri:

Backend: cpu, cuda o pvapva

bash

cd /opt/nvidia/vpi3/samples/08-cross_aarch64_l4t

cmake . -DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=Toolchain_aarch64_l4t.cmake

make

###### 09 - tnr (Temporal Noise Reduction)

Esegue la riduzione temporale del rumore su un video.

Backend: cuda or vic

bash

./vpi_sample_09_tnr cuda ../assets/noisy.mp4

# Python

python3 main.py cuda ../assets/noisy.mp4

###### 10 - perspwarp (Perspective Warp)

Applica una trasformazione prospettica a un video.

Backend: cpu, cuda or vic

bash

./vpi_sample_10_perspwarp cuda ../assets/noisy.mp4

# Python

python3 main.py cuda ../assets/noisy.mp4

###### 11 – fisheye

L’ applicazione esegue una calibrazione di lenti fisheye utilizzando immagini di input riprese con la stessa fotocamera / lente. Quindi utilizza Remap e i dati di calibrazione per correggere la distorsione dell'obiettivo fisheye di queste immagini e salvare il risultato su disco. La mappatura utilizzata per la correzione della distorsione è VPI_FISHEYE_EQUIDISTANT, che mappa le linee rette nella scena a linee rette nell'immagine corretta.

Calibrazione della lente

La calibrazione delle lenti utilizza un insieme di immagini scattate dalla stessa fotocamera / obiettivo, ognuna delle quali mostra un modello di scacchiera in una posizione diversa, in modo che scattata collettivamente, la scacchiera appare in quasi tutto il campo visivo. Più immagini, più accurata sarà la calibrazione, ma in genere sono sufficienti da 10 a 15 immagini.

I campioni VPI includono un set di immagini di input che possono essere utilizzate. Si trovano nella directory /opt/nvidia/vpi4/samples/assets/fisheye.

Nota: Il campione di pitone Fisheye funziona solo per la versione OpenCV <= 4.9

Backend:

bash

./vpi_sample_11_fisheye cuda ../assets/fisheye.png

###### 12 - optflow_lk (Pyramidal LK Optical Flow)

L’ applicazione traccia i feature points nel video di input, le disegna su ogni fotogramma e le salva su disco.

Nota:  L'output è in scala di grigi in quanto l'algoritmo attualmente non supporta gli input di colore.

Backend: cpu, cuda or pva

bash

./vpi_sample_12_optflow_lk cuda ../assets/pedestrians.mp4

# Python

python3 main.py cuda ../assets/pedestrians.mp4

###### 13 - optflow_dense (Dense Optical Flow)

Calcola i vettori di movimento per ogni blocco 4x4 pixel. I vettori di movimento di uscita verranno mappati nello spazio colore HSV, dove la tonalità si riferisce all'angolo di movimento, il valore si riferisce alla velocità di movimento e il risultato verrà salvato in un file video

Supporta solo il backend OFA (disponibile su Jetson AGX Orin). Accetta un video e parametri di qualità (low, medium, high) e dimensione della griglia.

Backend: Only OFA

bash

./vpi_sample_13_optflow_dense ofa ../assets/pedestrians.mp4 high 4

# Python

python3 main.py ofa ../assets/pedestrians.mp4 high 4

###### 14 - background_subtractor

Esegue algoritmo background substraction su un video.

Backend: cpu and cuda

bash

./vpi_sample_14_background_subtractor cuda ../assets/pedestrians.mp4

###### 15 - image_view

divide l'immagine di input in 4 visualizzazioni (griglia 2x2), elaborando ogni visualizzazione dell'immagine in modo diverso, potenzialmente in parallelo e utilizzando backend diversi. L'elaborazione usa la stessa immagine di input e produce un singolo output, salvando il risultato come file immagine su disco.. I backend utilizzati per ogni elaborazione, e ogni algoritmo e i relativi parametri, sono fissati come segue:

- CPU Bilateral filter

- CPU Image flip in horizontal direction

- CUDA Image flip in vertical direction

- CUDA Image flip in both directions

bash

./vpi_sample_15_image_view ../assets/kodim08.png

###### 16 - vpi_pytorch

Mostra l'interoperabilità tra VPI e PyTorch in Python. Mostra un semplice set di operazioni di elaborazione delle immagini applicate su un'immagine di input in Pytorch e VPI senza alcuna copia di memoria durante l'operazione.

L’elaborazione inizia con un'immagine convertita in scala di grigi, quindi esegue la seguente sequenza di operazioni:

- Abbassare l'intensità dell'immagine utilizzando PyTorch

- PyTorch -> L'interoperabilità VPI senza copie di memoria

vpi_image = vpi.asimage(torch_image)

- Applica un filtro box usando VPI

- VPI -> L'interoperabilità PyTorch senza copie di memoria

con vpi_image.rlock_cuda() come cuda_buffer:

torch_image = torch.as_tensor(cuda_buffer)

oppure, con un'ulteriore copia di memoria profonda

torch_image = torch.as_tensor(vpi_image.cuda())

- Aumentare l'intensità dell'immagine utilizzando PyTorch

Richiede PyTorch installato:

bash

python3 main.py

###### 17 - template_matching

metodo per la ricerca e la ricerca della posizione di un'immagine del modello nell'immagine di origine più grande. L'output è l'immagine che ottiene il punteggio corrispondente dell'immagine del modello in ogni posizione. La posizione massima nell'output corrisponde al miglior match di posizione.

Backend: cpu or cuda

bash

./vpi_sample_17_template_matching cuda ../assets/kodim08.png

###### 18 - orb_feature_detector

Oriented FAST e RBRIEF (ORB) è un algoritmo di features e descriptor detection. Rileva le features ed i descrittori mediante una piramide di input, restituendo le coordinate per ogni feature e il suo descrittore bitstring associato.

L’applicazione di esempio: (1) legge un'immagine di input; (2) crea una piramide gaussiana dall'immagine; (3) esegue ORB sulla piramide; (4) disegna le caratteristiche ORB come punti chiave con colori che rappresentano il descrittore ORB; (5) scrivere un'immagine di uscita con i punti chiave colorati. Ogni caratteristica è disegnata sopra l'immagine di input come un cerchio, le cui mappe a colori dal blu al rosso il descrittore associato alla funzione. La mappa utilizza la distanza di Hamming di ogni descrittore al primo descrittore, quindi il punto chiave blu è il primo descrittore e le sfumature di giallo al rosso sono progressivamente distanti.

Backend: cpu or cuda

bash

./vpi_sample_18_orb_feature_detector cuda ../assets/kodim08.png

###### 19 - dcf_tracker

L’applicazione traccia le bounding box su ciascun frame di un video, le disegna e salva il risultato in una sequenza di file di immagine. Serve come semplice esempio (o scheletro) di come l'algoritmo DCF Tracker può essere implementato in una pipeline.

Nota:  Il campione implementa una pipeline di tracciamento semplicistica utilizzando una scarsa qualità di tracciamento. Per la qualità di tracciamento di livello di produzione, è necessario implementare gli opportuni stadi di object lifetime management e bounding box refinement, nella sezione del codice denominata "Aggiornamento target personalizzato"

Backend: cuda or pva

bash

./vpi_sample_19_dcf_tracker cuda ../assets/dashcam.mp4

###### tutorial_blur

Backend:

bash

./vpi_blur  ../assets/kodim08.png

Guida alla scelta: Quale usare e quando?

- Vuoi fare Deep Learning? Vai dritto su TensorRT. È l'unico modo per spremere i TFLOPS della tua Orin Nano.

- Vuoi fare Pre-processing (Resize/Crop)? Usa VPI configurato su VIC. Questo libera la GPU per l'IA, lasciando che un chip dedicato si occupi di ridimensionare i frame.

- Hai una camera CSI e vuoi la massima qualità? Usa Libargus (dentro i sample NVIDIA). Ti permette di controllare l'esposizione, il guadagno e il bilanciamento del bianco a livello hardware.

- Devi unire tutto? La pipeline ideale su Jetson è:

  - Argus (Cattura) $\rightarrow$ VPI/VIC (Resize/Format Conv) $\rightarrow$ TensorRT (Inferenza) $\rightarrow$ Jetson Multimedia API (Encoding/Streaming).

### Installazione Utility e varie

#### Environments Python

Per eseguire script Python con propri requirements può essere utile creare un environment differente da quello di sistema, in modo da non modificare la configurazione originale. In tal modo, è possibile utilizzare le librerie opencv compilate gpu , e tutte le altre librerie di sistema che usano direttamente la gpu.

Il comando venv con opzione --system-site-packages in questo caso è il metodo più adatto a Jetson per questo caso d'uso. Ogni sample ottiene il suo ambiente isolato ma eredita tutte le librerie GPU di sistema.

La sintassi è:

python -m venv <nome_cartella>

- -m venv: Indica a Python di eseguire il modulo venv.

- <nome_cartella>: Il nome (eventualmente corredato di percorso) che vuoi dare alla cartella dell'ambiente

Struttura consigliata

Requirements

Verificare che sia installato il pacchetto python3-venv. Eventualmente:

sudo apt update && sudo apt install python3-venv

Creazione di ogni environment

# Per ogni sample

python3 -m venv ~/trt-samples/sample_yolo/venv --system-site-packages

# Attiva

source ~/trt-samples/sample_yolo/venv/bin/activate

# Verifica che le librerie GPU siano visibili

python -c "import cv2; print(cv2.getBuildInformation())"

python -c "import tensorrt; print(tensorrt.__version__)"

# Installa solo i requirements aggiuntivi del sample

pip install -r requirements.txt

# Esci

Deactivate

Cosa succede sotto il cofano

Gestire i conflitti di versione

Il caso problematico è quando un sample richiede una versione diversa da quella di sistema di un pacchetto già installato (es. numpy):

# Vedi cosa viene ereditato dal sistema

pip list --local          # solo pacchetti installati nel venv

pip list                  # tutto (sistema + venv)

# Se c'è conflitto, forza la versione nel venv

pip install numpy==1.24 --upgrade --ignore-installed

⚠️ Attenzione: fare override di pacchetti che sono dipendenze dirette di TensorRT/OpenCV (come numpy) può rompere quelle librerie. Verifica sempre dopo.

Perché non Conda

#### Docker

Verifica che Docker sia installato

docker --version

Se Docker non è installato

git clone https://github.com/jetsonhacks/install-docker.git

cd install-docker

sudo bash ./install_nvidia_docker.sh

sudo bash ./configure_nvidia_docker.sh

Riavvia il sistema.

Per vedere le immagini installate:

docker images

Scoprire il path reale sul filesystem

docker image inspect ultralytics/ultralytics:latest-jetson-jetpack6 | grep UpperDir

Quanto spazio occupa

docker system df

### Applicazioni

#### YOLO 26 su docker

La procedura indicata di seguito utilizza una immagine docker [1.].

- Scaricare l’immagine Docker ufficiale YOLO26 per Jetson

sudo docker pull ultralytics/ultralytics:latest-jetson-jetpack6

Questa immagine:

- È ARM64

- Include PyTorch + CUDA + TensorRT

- Supporta YOLO26, YOLO11, YOLOv8

- Ottimizzata per Orin Nano

NOTA: su Jetson (Ubuntu), Docker salva tutto in:

/var/lib/docker/

Non è un singolo file (tipo .img o .tar), ma è composta da molti layer gestiti internamente da Docker.

👉 Non va copiata o modificata a mano.

Avviare il container con accesso GPU

sudo docker run -it \

--runtime=nvidia \

--ipc=host \

--network=host \

-v ~/yolo:/workspace \

ultralytics/ultralytics:latest-jetson-jetpack6

Spiegazione:

- --runtime=nvidia → abilita GPU

- --ipc=host → evita errori PyTorch

- -v ~/yolo:/workspace → persistenza dati

Per fermarlo:

exit

##### Eseguire YOLO26 (Inference)

Scaricare ed eseguire modello YOLO26 nano

yolo predict \

model=yolo26n.pt \

source=https://ultralytics.com/images/bus.jpg \

imgsz=640 \

device=0

Inference su webcam USB

Avvio Docker CON accesso alla camera

sudo docker run -it \

--runtime=nvidia \

--ipc=host \

--network=host \

--device /dev/video0 \

-v ~/yolo:/workspace \

-v ~/.config/Ultralytics:/root/.config/Ultralytics \

ultralytics/ultralytics:latest-jetson-jetpack6

Su docker:

yolo predict \

model=yolo26n.pt \

source=0 \

device=0 \

imgsz=640

Se la webcam non è vista:

ls /dev/video*

E passa il device:

--device /dev/video0

Inference su camera CSI

Le camere CSI su Jetson NON espongono sempre /dev/videoX come una USB.

Inoltre, la CLI yolo predict NON supporta pipeline GStreamer string-based, nemmeno con il prefisso gst://, in questa versione.

Pertanto è necessario usare Python.

Creazione script Python

Dentro il container, creare il file yolo26.py:

cat << 'EOF' > csi_yolo26.py

import cv2

from ultralytics import YOLO

gst_pipeline = (

"nvarguscamerasrc ! "

"video/x-raw(memory:NVMM),width=1280,height=720,framerate=30/1 ! "

"nvvidconv ! "

"video/x-raw,format=BGRx ! "

"videoconvert ! "

"video/x-raw,format=BGR ! "

"appsink drop=1"

)

cap = cv2.VideoCapture(gst_pipeline, cv2.CAP_GSTREAMER)

if not cap.isOpened():

print("❌ Errore: impossibile aprire la camera CSI")

exit(1)

model = YOLO("yolo26n.pt")

while True:

ret, frame = cap.read()

if not ret:

break

results = model(frame, device=0)

annotated = results[0].plot()

cv2.imshow("YOLO26 CSI", annotated)

if cv2.waitKey(1) & 0xFF == 27:  # ESC

break

cap.release()

cv2.destroyAllWindows()

EOF

Esecuzione dello script

python3 csi_yolo26.py

Se non si vede la finestra video, assicurati che hai avviato Docker così (dal Jetson host):

xhost +local:root

Poi:

sudo docker run -it \

--runtime=nvidia \

--ipc=host \

--network=host \

-e DISPLAY=$DISPLAY \

-v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix \

-v ~/yolo:/workspace \

-v ~/.config/Ultralytics:/root/.config/Ultralytics \

ultralytics/ultralytics:latest-jetson-jetpack6

##### TODO Conversione TensorRT FP16

Per massime prestazioni su Orin Nano:

yolo export \

model=yolo26n.pt \

format=engine \

device=0 \

half=True

Poi:

yolo predict \

model=yolo26n.engine \

source=0 \

device=0

##### Consigli prestazioni Orin Nano 8GB

sudo nvpmodel -m 0

sudo jetson_clocks

##### Rendere persistente il Workspace

Ultralytics salva i modelli in una directory interna, che NON è persistente se non la monti come volume.

Per default:

/root/.config/Ultralytics/

Ogni container nuovo = directory nuova = download nuovo.

SOLUZIONE DEFINITIVA

sudo docker run -it \

--runtime=nvidia \

--ipc=host \

--network=host \

-v ~/yolo:/workspace \

-v ~/.config/Ultralytics:/root/.config/Ultralytics \

ultralytics/ultralytics:latest-jetson-jetpack6

Ora:

- modelli

- cache

- risultati

restano anche dopo exit

## TODO

- Samples Argus

- Yolo26 su docker

- Installazione Spyder / Jupiter

#### Altre TODO

FoundationStereo: Zero-Shot Stereo Matching

Https://github.com/NVlabs/FoundationStereo/tree/master

https://www.youtube.com/watch?v=es87f9pQpTo

SAM 3D: Foundation Model for Single-Image 3D Reconstruction

https://learnopencv.com/sam-3d/

Getting Started with VLM on Jetson Nano

Getting Started with VLM on Jetson Nano

Depth Anything: Accelerating Monocular Depth Perception

Depth Anything: Accelerating Monocular Depth Perception

YOLO26 Instance Segmentation: Pixel-Perfect AI at Real-Time Speed

https://learnopencv.com/yolo26-instance-segmentation-pixel-perfect-ai-at-real-time-speed/

SimLingo: Vision-Language-Action Model for Autonomous Driving

https://learnopencv.com/simlingo-vision-language-action-model-for-autonomous-driving/

Pytorch Driving Guardian

https://developer.nvidia.com/embedded/community/jetson-projects/pytorch_guardian

People Flow Analysis

https://developer.nvidia.com/embedded/community/jetson-projects/people_flow_analysis

Real-Time Object Detection in 10 Lines of Python Code on Jetson Nano

https://www.youtube.com/watch?v=bcM5AQSAzUY

Build a Custom Action-Recognition Application with NVIDIA TAO and DeepStream

https://www.youtube.com/watch?v=9cSyNtpIqLc

## Installazioni su Jetson

- x11vnc

- Tool V4L2

- VS Code

- xRdp con avvio automatico

- Nano

- lxde-core → desktop

- dbus-x11 → essenziale per xRDP

- xorgxrdp → backend grafico corretto

- YOLO docker

- Vlc

- Pacchetto codecmultimediali: sudo apt install ubuntu-restricted-extras

- Model onnx e resnet50_per_tensor_dynamic_range.txtin ~/src/tensorrt-samples/data/int8_api

- Onnx module su Python di sistema

- onnx_graphsurgeon module su Python di sistema

ATTENZIONE: installa numpy 2.x, incompatibile con openCv. onnx_graphsurgeon va installato dal repository NGC di NVIDIA, non da PyPI standard, perché è allineato alla versione di TensorRT installata sul sistema (TRT 10.3 su JetPack 6.2):

pip install onnx_graphsurgeon    --index-url https://pypi.ngc.nvidia.com

- python3-venv su Python di sistema

- Env in Home/src:

  - tensorrt-env

- /src/tensorrt/samples/python/yolov3_onnx: yolo3 model + onnx + trt

## Riferimenti

- APX Driver Set Up

https://developer.download.nvidia.com/sdkmanager/resources/help/index.html

- Unlock super performance

https://developer.nvidia.com/embedded/learn/get-started-jetson-orin-nano-devkit#maxn

- TensorRT Sample Support Guide (latest):

https://docs.nvidia.com/deeplearning/tensorrt/latest/inference-library/sample-support-guide.html

- NVIDIA VPI Samples: https://docs.nvidia.com/vpi/

- YOLO su Jetson: https://docs.ultralytics.com/it/guides/nvidia-jetson/#install-onnxruntime-gpu

- Imam, Ekwal.